
招　标　文　件

项目名称：液体发酵系统、烘干、粉碎等设备采购项目
浙江诚元生物技术有限公司
二〇一一年六月十五日

第一章  招标公告
浙江诚元生物技术有限公司计划投资建设微生物发酵豆粕项目。现就该项目所需采购的设备进行公开招标采购。采购设备分为三个单元，满足技术和资质要求的单位可以就其中一个或多个单元进行工程设备报价竞标，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。
一、招标项目名称：液体发酵系统、烘干、粉碎等设备采购项目
二、招标方式：公开招标
三、投标有效期：开标后15天
四、投标书递交至：宁波市海曙区布政巷16号科创大厦905，邮编315010
投标截止时间：2011年6月30日9时
投标书接收人：齐威   联系电话：18658450670   传真：0574-89139916  邮箱：zjcysw1@proteinfirst.com.cn
五、建设地点：浙江宁波象山
六、正本份数：1份    副本份数：2份
七、本次招标联系事项：
联系人：齐威               联系电话：18658450670
招标单位联系地址：宁波市海曙区布政巷16号科创大厦905，邮编315010
八、其他应说明事项：标书在浙江诚元生物技术有限公司网站（www.proteinfirst.com.cn）免费下载，如确定参加投标请如实填写投标确认函并按要求传真回复。

第二章  招标书
一、招标项目概况：
1、项目名称：液体发酵系统、烘干、粉碎等设备采购项目
2、建设地点：浙江宁波象山
二、招标内容：
本招标内容分三个单元，满足技术和资质要求的单位可以就其中一个或多个单元进行工程设备报价竞标。
单元一：液体发酵系统 

主要设备一览表

	编号
	主要设备
	技术要求
	规格
	数量

	1
	种子罐
	
	100升
	3

	
	
	
	10升
	1

	2
	发酵罐
	
	1m³
	3

	3
	储罐
	
	1m³
	3

	4
	计量罐（混合罐）
	需要计量系统，精确至0.5kg（L）
	100升
	1

	5
	无油空压机
	工艺配套
	
	1

	6
	油气分离器及无菌空气过滤系统
	工艺配套
	
	

	7
	控制系统
	
	
	

	8
	阀、管道、泵及平台等
	
	
	


注：

1.此液体发酵系统需要3条独立的发酵线，每条发酵线单独配1个种子罐、1个发酵罐、1个储罐。10升的种子罐作为实验室之用；
2.投标单位需根据此液体发酵系统的实际用途对各部件设备选型设计；
3. 计量罐（混合罐）作为物料接种前的混合计量容器，制造要求较低。投标单位可自行设计；
4.此液体发酵系统作为交钥匙工程招标。
单元二：烘干系统
烘干系统主要设备一览表
	编号
	主要设备
	技术要求
	规格型号
	数量

	1
	烘干机
	烘干机进料含水量45%左右，出料10～12%，烘干过程中物料温度50～60℃左右。
	时产1～1.5吨
	

	2
	送料输送机
	工艺配套
	
	

	3
	四联除尘器
	工艺配套
	
	

	4
	出料输送机
	此出料方式及设备最好与下一粉碎打包工序配合流畅协调
	
	


注：

1.上表为此系统的主要设备要求，投标厂家在满足以上要求的前提下，必须对整个系统的其他配套工艺和设备进行设计和选型；

2.此烘干系统所要烘干的目标物料为发酵结束后的豆粕，投标厂家可根据技术要求，提供科学合理的设备选型；

3.此烘干系统的物料烘干后，物料即进入粉碎机中进行粉碎（出料40～60目）。对于物料从烘干机到粉碎机的工艺过程及所需连接方式和设备厂家可按照高效、合理的原则进行自行设计和选型。

单元三：粉碎包装系统

	编号
	主要设备
	技术要求
	工艺位置
	数量

	1
	粉碎机
	时产1.5吨左右，出料40～60目
	待粉碎仓后
	1

	2
	待粉碎仓
	满足粉碎机连续工作2～4h仓容量
	烘干机之后，粉碎机之前
	1

	3
	成品仓
	存放1～2h生产量
	粉碎机之后，打包之前
	2

	4
	计量打包机
	包装规格25kg每包
	成品仓之后
	1

	5
	传送机
	
	打包至料堆
	1


注：

1.上表为此系统的主要设备要求，投标厂家在满足以上要求的前提下，必须对整个系统的其他配套工艺和设备进行设计和选型，满足整个系统的工艺流畅、合理；
三、投标须知：
1、发标时间：2011年6月15日
2、发标单位：浙江诚元生物技术有限公司
3、投标截止时间：2011年6月30日上午9：30前，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
4、投标地点：宁波市海曙区布政巷16号科创大厦905
5、投标文件份数及要求：正本一份，副本二份。或者正本一份，另发送电子版投标文件至指定邮箱zjcysw1@proteinfirst.com.cn
6、获取《招标文件》的方法和时间：北京时间2011年6月15日起至投标截止时间止，在浙江诚元生物技术有限公司网站（www.proteinfirst.com.cn）免费下载《招标文件》。
四、投标报价说明：
（1）投标货币：投标文件报价全部采用人民币报价。
（2）投标报价应包含：
①按要求进行安装调试所需费用；

②按规定应支付的税费；

③合同条款中所列的售后服务费用等。
（3）投标单位应对其投标正确性及完备性完全负责，一旦中标，均不得以漏项或未考虑为借口来调整价款。
（4）本项目付款方式为分期付款，第一期，合同签署后支付总额的30%；第二期，货到验收合格后十个工作日支付总额的60%；第三期，正常运行一年后支付总额的10%。

（5）运杂费：由供货商负责 。
五、投标文件内容：
1、设计方案及设备清单，投标报价书，必须加盖单位和法人代表印鉴
2、公司营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证：属于分公司或 代理商或办事处性质的还须附总公司或总部的委托授权书。公司实力、信誉以及可以说明贵公司在国内的范例工程，包括用户单位名称、项目名称等等。

3、投标方应在本总则基础上，对附件中的各项要求作出详尽的整体应答(包括系统解决方案及其对应的具体设备的单项价和总报价)，并保证在本项目中标执行期内，有现货供应。同时对招标方实行价格保护(即在执行合同过程中，货物未起运前如价格下调，按下调价格执行：如价格上涨，按合同价执行)。

4、项目涉及系统集成或工程时，请同时报出贵公司工程费的计算方法和金额。

5、如果投标方对其中内容有其它更好的建设性意见或方案，可另做方案并报价，并请注明建议方案的特点，供招标方参考。但必须在开标前向招标方作出口头申明并同时交书面资料，专家评标时，建议方案将与原投标方案同等对待。

6、售后服务承诺(包括产品保修期限、零配件供应、服务响应时间及保证措施等)。

7、投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清或修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少2日前，以书面形式向招标人提出，招标人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有投标单位，并作为招标文件的组成部分。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位具有同等约束作用，投标单位在编制投标文件时应将补充通知内容考虑进去。
六、评标原则
1、该工程由招标单位及邀请的专家组成评标小组。
2、评标中本着规范性和灵活性相结合的原则，以综合考虑投标方的投标方案、投报设备的质量、服务承诺及公司的技术力量、社会反响等因素为前提，进行综合评价。

3、评标结果出来后，招标方在5个工作日内向中标人发出《中标通知书》，并通知中标人具体签约时间。对未确定中标的单位不再另行通知。

七、其它说明：

（1）、请投标方认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。如投标人编制的投标文件不能响应和满足本招标书的要求，责任由投标人自负，其投标文件将被招标人拒绝或被视为无效标书。
（2）、各投标方请仔细阅读本标书及附件(表)，它们包含了即将写进合同之中的大部分条款，一旦投标方正式投标，即被视为已对招标方做出了具有法律效力的相关承诺，除非不可抗拒因素不得随意更改。
（3）、对恶意投标、中标后不按合同要求保证供货的厂商家，招标方保留索赔、罚款和停止全部产品的供货资格的行为。

（4）、不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回，且不对未中标单位作任何解释。投标人在投标过程中产生的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人承担。

（5）工伤事故：乙方全部自理。
浙江诚元生物技术有限公司
2011-6-14


















1

